- 《液态金属复合热界面材料通用技术规范》

- 团体标准编制说明

- 一、任务来源

中国西部开发促进会发布《液态金属复合热界面材料通用技术规范》团体标准立项通知，开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

为规范液态金属复合热界面材料的生产、检验与应用，统一产品分类规则、技术指标要求、试验检测方法与质量判定规则，解决当前行业内产品评价尺度不统一、质量水平参差不齐、下游选型应用缺乏依据的问题，促进产品技术升级与质量提升，保障电子设备、电力电子器件、新能源汽车等领域散热应用的可靠性与安全性，制定本标准。

2.意义

本标准的制度与现行标准形成有效互补，进一步完善热界面材料标准体系，为生产企业、第三方检测机构与下游应用单位提供专项的技术依据与评价标准。一方面有助于推动液态金属散热技术的产业化落地与技术迭代，提升我国热界面材料行业的整体技术水平与市场竞争力；另一方面可为消费电子、工业电子、电力电子、新能源汽车、航空航天等领域的散热方案选型提供规范参考，保障终端产品的散热性能与运行稳定性，助力高端制造与新能源产业高质量发展。

3.必要性

近年来，电子器件功率密度持续提升，传统硅脂、导热垫片等热界面材料的导热能力已难以满足高功耗场景的散热需求，液态金属复合热界面材料凭借高导热率、优异界面润湿能力等特性，市场应用规模快速增长。但目前国内尚无针对液态金属复合热界面材料的专项技术规范，行业内产品分类方式不统一、性能指标定义不一致、试验方法缺乏统一依据，导致市场产品质量良莠不齐，供需双方技术对接成本高，产品应用可靠性难以保障，也制约了行业的规模化、规范化发展。因此，亟需制定符合行业技术现状与应用需求的通用技术规范，引导行业有序竞争，支撑产业健康发展。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由XXX提出，由中国西部开发促进会归口。

本文件由XXX等共同起草。

- 2.主要工作成员及其所做工作

- 本文件主要工作及工作职责见表1。

- 表1 主要起草人及工作职责

| - 起草单位 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - - | - 负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。 |
| - - | - 负责标准核心技术内容的编制，设计并论证产品分类、技术指标阈值、试验方法框架，开展行业技术调研与数据收集，验证指标设置的科学性与行业适配性。 |
| - - | - 负责标准文本的格式规范编写，按照GB/T 1.1-2020要求完善标准结构与表述，承担标准草案的修改完善、意见汇总处理等编制材料工作。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

1.标准调研

2026年2月，由牵头单位联合其他单位成立标准起草工作组，明确职责分工与时间节点。工作组针对液态金属复合热界面材料的产业发展现状、技术水平、应用场景及行业痛点开展全面调研。同时，收集整理了国内外相关法律法规、国家标准、行业标准和技术参考文献，分析了现有标准的适用范围和方向，为标准立项和草案编制奠定了基础。

2.标准立项

2026年3月，工作组基于调研成果完成标准大纲与立项材料编制，向中国西部开发促进会提交立项申请。经协会审批通过，进行立项公示后，正式发布标准立项通知，将本标准纳入2026年团体标准制订计划。

3.形成标准草案

2026年4月-5月，工作组严格按照GB/T 1.1-2020要求，结合行业实践经验与技术发展现状，开展标准文本起草工作。期间组织多轮内部研讨会，针对产品分类体系、核心性能指标阈值、试验方法适用性、环境可靠性要求、施工性能评价等核心内容进行反复论证修改，形成标准工作组讨论稿。

4.征求意见

2026年5月-6月，通过协会平台、全国团体标准信息平台的渠道公开征集意见，由工作组将收集的意见进行处理，对草案进行修改完善，形成征求意见稿。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1.试验验证分析

为验证标准中技术指标的科学性与试验方法的可行性，起草工作组选取国内主流厂商生产的膏状、片状、膜状三类形态，覆盖导电型与绝缘型、不同热导率等级的液态金属复合热界面材料样品，开展全项性能测试验证。

物理性能方面：密度、黏度、渗出率等指标测试结果与企业标称值偏差在标准规定允差范围内，试验方法操作可重复性良好，指标设置符合行业主流量产产品的技术水平。

热性能方面：采用闪光法测试热导率，结果离散度小，不同热导率等级产品的测试值均能对应分级要求；接触热阻测试方法可有效反映材料的界面导热能力，指标阈值与产品实际应用表现匹配。

电性能方面：体积电阻率、击穿强度测试结果稳定，可有效区分导电型与绝缘型产品；绝缘型产品经恒定湿热试验后的性能衰减规律，符合行业实际工况表现。

环境可靠性与化学稳定性方面：高低温贮存、恒定湿热、温度循环、腐蚀性、基材兼容性等试验验证表明，标准规定的试验条件与合格判定依据，能够有效考核产品的长期使用可靠性，与下游应用场景的环境要求相适配。

整体试验验证结果表明，本标准设定的技术指标合理，试验方法成熟可靠，具备行业普适性与可操作性。

- 2.综述报告

- 当前全球热界面材料产业正朝着高导热、高可靠、精细化方向发展，液态金属复合热界面材料作为新一代高导热散热材料，是突破传统导热材料性能瓶颈的核心技术路径之一。我国液态金属材料在下游消费电子、新能源汽车、电力电子等领域的市场需求持续增长，但行业长期缺乏统一的技术规范。

- 本标准立足国内产业发展实际，结合前沿技术水平，构建了覆盖产品分类、技术要求、试验方法、检验规则的完整规范。标准在热导率分级、电性能分类、环境可靠性考核、施工性能评价等方面的设置，既贴合当前行业量产产品的技术水平，又助力行业技术升级与规范化发展。

3.技术经济论证

（1）技术可行性

本标准的编制以现有成熟的国家标准试验方法为基础，热导率、体积电阻率、击穿强度、环境可靠性等核心性能的测试方法均引用现行有效的国家标准，检测技术成熟，实验室可落地性强。产品分类体系与技术指标设置充分调研了国内主流企业的产品参数与应用需求，兼顾了不同形态、不同性能等级产品的特点，符合行业技术发展现状，具备技术可行性。同时标准补充了渗出率、抗流淌性、施工性能等液态金属材料特有的性能要求与试验方法，填补了专项评价方法的空白，技术路线科学合理。

（2）经济合理性

本标准实施后，可有效统一行业产品评价尺度，降低供需双方的技术沟通成本与选型验证成本，减少因产品质量不达标、选型不匹配造成的终端产品故障损失；同时可引导生产企业规范化生产，提升产品合格率与生产效率，降低质量管控成本。从行业整体来看，标准将推动液态金属复合热界面材料的规模化应用，替代部分进口高端导热材料，降低下游产业的散热方案成本，具备显著的经济合理性。

4.预期的经济效益、社会效益和生态效益

（1）预期经济效益

本标准的实施将规范液态金属复合热界面材料的市场秩序，提升国产产品的质量一致性与市场竞争力，推动国产材料在高端散热场景的替代应用，降低下游产业的采购成本。同时标准将带动行业技术迭代，拓展产品在新能源汽车、航空航天等高价值领域的应用规模，促进产业增值，带动上下游产业链协同发展，形成良好的产业经济效益。

（2）预期社会效益

本标准为液态金属复合热界面材料的生产、检测与选型提供统一依据，有助于保障电子设备、电力电子器件、新能源汽车等终端产品的散热可靠性与运行安全性，提升终端产品质量。同时标准的发布和实施可以助力热界面材料行业的高质量发展；此外标准附录提供的选型与应用指南，可帮助下游用户科学选型、规范施工，提升材料应用效果。

（3）预期生态效益

本标准明确了产品限用物质限量要求，严格遵循GB/T 26572的环保规定，引导生产企业采用环保原材料，减少有害物质的使用，符合绿色制造的发展方向。同时标准提升了热界面材料的散热效率与使用寿命，可降低电子设备的运行能耗与散热损耗，延长产品使用寿命，减少电子废弃物产生，助力节能减排与生态环境保护。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

- 八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

- 九、标准主要内容

- 本文件共设8个章节与1个资料性附录，主要内容如下：

- 范围：明确了标准的适用对象，规定了液态金属复合热界面材料的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容，适用于电子设备、电力电子器件等领域散热用的液态金属复合热界面材料。

- 规范性引用文件：覆盖密度、黏度、热导率、电性能、环境试验、腐蚀测试、限用物质检测等相关试验方法与限量要求，保障标准试验方法的权威性与一致性。

- 术语和定义：对液态金属复合热界面材料、渗出率、热导率、接触热阻、体积电阻率等术语进行定义。

- 分类与标记：从形态、电性能、热导率等级、应用领域四个维度建立产品分类体系，其中形态分为膏状、片状、膜状三类；电性能分为导电型、绝缘型两类；热导率分为普通级、高性能级、超高导热级三个等级；应用领域分为消费电子级、工业电子级、电力电子级、新能源汽车级、航空航天级五级。同时规定了由多要素组成的产品标记规则，并给出典型标记示例。

- 技术要求：从一般要求、外观、物理性能、热性能、电性能、化学稳定性、环境可靠性、限用物质限量、施工性能、抗流淌与抗振动性能十个方面规定了产品的技术指标，覆盖原材料要求、基础性能、功能性能、可靠性与环保要求，全面考核产品质量。

- 试验方法：对应技术要求的各项指标，明确了每项性能的试样要求、试验条件、操作步骤与结果计算方法。核心性能试验优先引用国家标准方法，液态金属材料特有性能补充了专项测试方法，所有方法均具备可操作性与可复现性。

- 检验规则：规定了出厂检验与型式检验的检验项目、抽样规则与判定规则，明确了组批原则、抽样方案与不合格复验要求，为生产企业质量管控与产品验收提供依据。

- 标志、包装、运输和贮存：对产品标志内容、包装形式、运输要求与贮存条件作出规定，保障产品在流通与存储过程中的性能稳定性，明确了产品保质期与开封后保存要求。

- 附录A（资料性）：给出了液态金属复合热界面材料的选型与应用指南，包含选型原则、典型应用场景推荐参数、施工操作指南与常见问题解决方法，为下游用户提供应用指导，提升标准的实用性。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的编制严格遵循《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的要求，在产品质量管控、环保限用物质、标准化工作程序等方面均符合国家现行法律规定，不存在与法律法规相抵触的内容。

本标准中限用物质限量要求直接引用GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》，与国家电子电气产品环保管控要求保持一致；电气安全相关试验方法引用GB/T 1408.1等通用试验标准，各项安全、环保指标均符合国家相关强制要求，不存在冲突。

本标准引用的GB/T 22588、GB/T 31838.2、GB/T 2423系列、GB/T 2794等国家标准，均为热界面材料、电工材料领域通用的基础方法标准，与现有材料性能测试标准体系形成配套。同时本标准针对液态金属复合热界面材料的产品特性，补充了专项性能要求与测试方法，填补了该细分领域的标准空白，与现有热界面材料相关标准形成互补，共同构成覆盖通用基础、细分产品、测试方法的完整标准体系，可支撑行业质量管控与技术发展。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年6月